# 自治区建设工程远程异地评标

# 环境建设指南

# 远程异地评标室改造（所有设备皆可以利旧）

## 房间布局要求

建议每个交易中心设置1-2个远程异地评标室。每个评标室按7，9，11人的配置放置独立的卡座，或带隔板的办公桌（隔板高度1.3m-1.5m）。席位的数量根据中心实际需求而定。在评标室的中央放置一张长桌，用于专家讨论或平时作为普通评标室使用。

## 环境监控要求

建议在每个评标室配置不少于2台网络半球摄像机，像素要求不低于200万，分辨率要求不低于1080P。如果评标室空间较大，建议在评标室的中央配置一台360度旋转式网络球形摄像机，像素要求不低于200万，分辨率要求不低于1080P。通过半球和球形监控的结合，做到评标室无死角的监控。同时在每个评标室配置和监控摄像机数量等同的吸顶式拾音器，用于录取评标室的声音。拾音器灵敏度要求不低于 -35dB 。

## 评标席位设备要求

在每个卡座配置1台电脑，1个耳麦，1个桌面式摄像头，1套远程评标视频终端授权。

通过对评标现场整体环境监控（半球+球机实现）、评标专家个人视频监控（桌面式摄像头）、评标专家个人音频监控（耳麦）、评标专家计算机桌面操作监控（远程评标视频终端）。构成整套的四合一监控系统。

## 视音频存储要求

在每个需要做远程异地评标的交易中心机房或监控室需配置网络硬盘录像机（NVR），用于监控摄像机的视音频临时存储。

在每个需要做远程异地评标的交易中心机房应配置一台录像文件存储管理机。用于自动抽取网络硬盘录像机NVR中的评标室视音频文件,评委评标视音频文件，评标电脑桌面操作记录;文件可自动按标段打包。各市如要进行视音频的光盘刻录，可通过本地的电脑远程调取录像文件存储管理机里打包整理好的视音频，再通过光盘刻录机进行刻盘处理。

录像文件存储管理机功能要求：可按照项目方式进行存档，存档文件夹名称可以包含开评标日期、项目（标段）编号、项目（标段）名称等，方便事后进行调阅。同时开放接口，可与光盘刻录机对接，提供刻录蓝光光盘功能；存档或刻录的所有文件均提供事后按项目进行查阅调取、在线回放功能。

各县级分中心，如有能力也可配置录像文件存储机，如资金不够，或交易量小。可考虑与地市一体化部署，远程评标的视音频文件由地（州、市）统一管理。后期如需调取，可远程访问。

## 网络要求

评标室每个席位要求预留至少一个网口，用于评标电脑使用。网线采用六类非屏蔽双绞线，传输速率要求支持千兆网络。

按每个摄像机数据流传输所需的带宽最大约为3M，每个公共资源交易中心正常单线传输；假设每个交易中心用7个视频会议点，每个点占用带宽约为2M，则视频会议所需带宽约为7*2=14M。合计3+14=17M，即建议各地市配备20M静态独享光纤，如果共享上网的话，应当做带宽分配，确保20M专用。

## 软件系统要求

评标系统需接入易采虹平台。

易采虹平台是为深化公共资源交易平台整合共享，加快实现公共资源交易跨区域一体化建设，促进公共资源各类信息资源的互联互通共享，推动公共资源交易工作全面、快速、协调、健康发展，各级公共资源交易平台与国泰新点新点软件共同围绕“务实、创新、共享、便捷、安全”的原则，基于“互联网”思维，融合运用了 “区块链”、“大数据”、“AI”、“人脸识别”等先进互联网技术，依托数据可视化、证照电子化、过程无纸化、监管多维化的全新设计理念，共同打造的公共资源交易跨区域一体化建设服务平台。

# 远程异地评标改造清单

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 参考单价 | 设备用途 | 数量备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、远程异地评标主要设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 远程评标视频终端 | 自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，为评委提供远程评标时所需要的视音频、文字交流功能 | 11000 | 远程异地评标软件授权 | 每个远程异地评标室配置7-9个，按实际席位来配置 |
| 2 | 桌面式摄像头 | 传感器：CMOS 像素：800万 捕获幅面：1280×720 视像解像度（分辨率）：1280×720 最大帧数：30帧/秒 接口：USB 2.0 驱动：免驱 | 340 | 用于专家桌面环境的监控 | 每个远程异地评标室配置7-9个，按实际席位来配置 |
| 3 | 头戴式耳麦 | 是否有麦克风 有 佩戴方式 头戴式 耳机插头 3.5mm插头 是否无线 有线 耳机类别 耳麦 线长 2.0M 频响范围 20-20000Hz 颜色 黑色 耳机插头类型 直插型 阻抗 32Ω | 150 | 用于专家发言和听取声音 | 每个远程异地评标室配置7-9个，按实际席位来配置 |
| 4 | 评标电脑 | CPU：I5-8500 内存：4G 硬盘：1TB 显示屏：21.5液晶 正版操作系统 | 5000 | 用于远程评标 | 每个远程异地评标室配置7-9个，按实际席位来配置 |
| 5 | 电子交易录像文件存储机 | 自动抽取NVR中的评标室视音频文件,评标电脑评委评标视音频，评标电脑桌面数据;文件自动按标段打包。方便刻录。 可按照项目方式进行存档，存档文件夹名称可以包含开评标日期、项目（标段）编号、项目（标段）名称等，方便事后进行调阅。同时提供手动刻录蓝光光盘（25G/张）功能；存档或刻录的所有文件均提供事后按项目进行查阅调取、在线回放功能。 前端服务器部分：CPU≥四核处理器;内存≥8GB, DDR4, 硬盘≥ 1TB SATA， 电源：250W，windows正版操作系统 外置USB3.0蓝光刻录机 赠送100张25GB蓝光刻录盘 后端存储部分:新型双总线Power PC 64bit RISC架构中央处理器，热插拔控制器*1,(2+1)三组冗余250W可热插拨电源，动态RAID在线扩容 提供路径冗余，raid6模式下（允许有2块坏盘），提供85TB存储及备份空间（24块4TB容量7200转硬盘） 机架：5U | 180000 | 用于将开评标过程中的视音频按项目名称或者标段打包处理，并提供刻盘服务（赠送一台光盘刻录机） | 自治区级、地（州、市）级交易中心建议独立配置一台，县级资金不够可不配，可与地市共用。 |
| 6 | 多因子评标互动终端 | 自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，实现专家人像采集、人脸识别、专家手写签字、读取身份信息等功能； 通过评标系统提供标准接口，利用消息服务器接收人脸识别、手写签字指令；提供读取到的身份证相关信息；提供人脸识别功能；提供手写签字功能。 性能要求： android四核处理器 内存≥2GB 内置存储器≥8GB 屏幕尺寸：10.1寸 分辨率：支持720P 1280*720/1920*1080 摄像头像素≥200万 网络类型：支持WIFI、RJ45 内置身份证读卡设备； 内置摄像头；支持人证比对功能；定制安卓系统。 售后服务：提供一年质保 | 11550 | 可取代CA，可通过人证比对，实现专家身份的识别，并支持专家手写签字。（选配） | 按评标席位来，每个席位一个 |
| 二、远程异地评标配套监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球监控摄像机 | 200万星光级1/1.8” CMOS深眸智能人脸日夜半球型网络摄像机 支持三种智能资源切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。 抓图分辨率：分辨率：1920x1080 背景大图图片字符叠加功能：支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 抓拍次数：支持抓拍次数（1-10次）可设 人脸曝光支持 宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 道路监控：支持车辆检测：车牌抓拍，车辆颜色、类型，机非人识别 Smart事件：支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头:2.8-12mm 水平视场角103.3°~38.6°； 调整角度：水平：0-355° ；垂直：0-75°；旋转：0-355° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：1920×1080 图像增强：背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D降噪 日夜转换方式：自动,定时,报警触发 图片叠加：支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪 存储功能：支持Micro SD(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 智能报警：移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问 通用功能：一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 音频接口：1对音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口 通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 拾音器接口：1个 DC12V 200mA 报警输入：1路 报警输出：1路 电源输出：DC12V 200mA，给外接拾音器供电 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：DC：12V；AC：24V；PoE：802.3af 电源接口类型：两线式电源接口 | 2500 | 用于评标室内的大环境监控，已有可不配 | 每个评标室建议2个 |
| 2 | 球形监控摄像机 | 图像传感器 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度 彩色：0.02Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.6，AGC ON) 分辨率及帧率 主码流 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) ,50fps (1920×1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) ,60fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 子码流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 第三码流：50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) 视频压缩 H.265/H.264/MJPEG 音频压缩 G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM 白平衡 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 增益控制 自动/手动 信噪比 ≥55dB 3D数字降噪 支持 背光补偿 支持 区域曝光/聚焦 支持 电子快门 1/1-1/30,000s 日夜模式 自动ICR彩转黑 数字变倍 16倍 隐私遮蔽 最多24块多边形区域；支持多种颜色可选 聚焦模式 自动/半自动/手动 焦距 4.8-120mm，25倍光学 变倍速度 大约3.6秒(光学,广角-望远) 水平视角 57.6-2.5度(广角-望远) 近摄距 10-1500mm(广角-望远) 光圈数 F1.6-F3.5 Smart侦测 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 | 6000 | 用于评标室内的大环境监控，已有可不配（选配） | 大的评标室建议配置1个。 |
| 3 | 高灵敏度拾音器 | 音频传输距离 3000米 频率响应 20Hz ～ 20kHz 灵敏度 -35dB 信噪比 75dB 指向特性 全方向性 动态范围 104dB （1KHz at Max dB SPL） 最大承受音压 120dB SPL （1KHz,THD 1%） 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 两只互补型高灵敏度全指向电容咪头 信号处理电路 ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 适配器 内置前置放大电路，不需要适配器 传输线缆 3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆 电源电压 直流稳压DC 12V 电源电流 30 mA 工作环境温度 -25℃ ～ 70℃ 拾音器配套选购的专业隔离式直流稳压电源 | 850 | 用于评标室内的语音拾取，已有可不配。 | 与摄像机数量1对1 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，320M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 10000 | 用于评标室环境监控的视音频的临时存储，已有可不配 | 每个交易中心一台 |
| 5 | 监控硬盘 | 6T监控硬盘 | 1600 | 存储用，配套网络硬盘录像机使用 | 根据实际需要配置，每台录像机支持8块硬盘 |
| 6 | 可信流媒体管理机 | 自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，将中心主流的网络摄像机转换成RTMP、FLV、HLS中一种视频流格式，并提供IP限制、视频防盗等功能。 CPU性能≥Intel(R) Xeon(R) CPU E-2134；内存≥8GB, DDR4；硬盘 ≥1TB SATA；质保期一年。 | 65000 | 统一视频流格式，缓解带宽压力，提供流畅度，提供IP限制、视频防盗等功能，确保评标的视音频文件在网络传输中的安全性（选配） | 建议每个交易中心配置一台 |
| 7 | 24口POE交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 交流供电；支持Poe+； 包转发率：51Mpps/126Mpps； 交换容量：336Gbps/3.36Tbps | 5000 | 用于监控设备的网络接入和供电，不新增监控摄像头可不配，或现场有可利旧 | 根据新增摄像机的数量配置，一台支持24个摄像机 |

备注：所有设备均可利旧，清单明细仅是参考，无品牌限制，国产品牌可以满足远程异地评标环境建设要求。